# Solución - Actividad Metrología (Sistema Internacional de Unidades)

## 1. Tabla de magnitudes, concepto, unidad y símbolo

| Magnitud | Concepto (breve) | Unidad (SI) | Símbolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Longitud | Magnitud que mide la extensión en una dimensión | metro | m |
| Masa | Medida de la cantidad de materia | kilogramo | kg |
| Tiempo | Duración de eventos | segundo | s |
| Corriente eléctrica | Flujo de carga eléctrica | amperio | A |
| Temperatura termodinámica | Medida de energía térmica promedio | kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | Número de entidades (átomos, moléculas) | mol | mol |
| Intensidad luminosa | Potencia luminosa por unidad de ángulo sólido | candela | cd |
| Carga eléctrica | Cantidad de electricidad | culombio | C |
| Frecuencia | Número de ciclos por unidad de tiempo | hertz | Hz |
| Fuerza | Interacción que cambia el movimiento | newton | N |
| Presión | Fuerza por unidad de área | pascal | Pa |
| Energía | Capacidad para producir trabajo | joule | J |
| Potencia | Energía por unidad de tiempo | vatio | W |
| Fuerza eléctrica | Fuerza entre cargas eléctricas | newton | N |

## 2. Unidades derivadas expresadas en unidades fundamentales SI

newton (N) = kg · m · s⁻²
joule (J) = N · m = kg · m² · s⁻²
watt (W) = J · s⁻¹ = kg · m² · s⁻³
pascal (Pa) = N · m⁻² = kg · m⁻¹ · s⁻²

## 3. Nombre correcto de la unidad (correcciones)

| Unidad (escrita en el documento) | Forma correcta (según SI, en español) |
| --- | --- |
| Kelivin | kelvin |
| metros | metro (singular) |
| Kilogramo | kilogramo |
| ampere | amperio |
| watt | vatio |
| Kelvin | kelvin |
| celcius | grado Celsius (°C) |
| pascal | pascal |
| julio | joule (julio) |
| Siemens | siemens |
| lumen | lumen |
| coulombio | culombio |

## 4. Forma correcta de escribir el símbolo de la unidad (SI)

| Símbolo (aparecido) | Símbolo correcto (SI) |
| --- | --- |
| k | k (kilo) — correcto |
| h | h (hora) — uso fuera del SI pero símbolo aceptado |
| Cd | cd (candela) — minúsculas: cd |
| wb | Wb (weber) — mayúscula W, minúscula b |
| Kg | kg (kilogramo) — minúscula g: kg |
| Pa. | Pa (pascal) — sin punto |
| W | W (vatio) — correcto |
| T | T (tesla) — correcto |
| A | A (amperio) — correcto |
| F | F (faradio) — correcto |
| Mol | mol (cantidad de sustancia) — minúsculas: mol |
| Gy | Gy (gray) — correcto |
| Lux | lx (lux) — símbolo en minúsculas: lx |
| j/K | J·K⁻¹ o J K⁻¹ (julio por kelvin) — usar exponentes |
| M | M no es símbolo SI para metro; m (minúscula) es correcto para metro |
| S | s (segundo) — minúscula |
| grs | g (gramo) — símbolo: g |
| kg | kg — correcto |

## 5. Corrección de notación y gramática (ejemplos)

A continuación se corrigen las expresiones tal como solicita la actividad.

new metro → nuevo metro → "metro" (no usar "new")

120 VAC → 120 V (valor de tensión: 120 V). Evitar VAC; usar V y especificar AC si es necesario: 120 V (CA)

20 a 50 o C → 20 a 50 °C → escribir "20 a 50 °C" (grado Celsius)

radianes entre segundo → rad · s⁻¹ o "radianes por segundo"

Mohns → Mohs (escala de dureza) — con M mayúscula y sin "h" extra

seg → s (segundo) — símbolo correcto: s

A → A (amperio) — correcto

KV/µm → kV · µm⁻¹ o kV/µm (correcto: kV·µm⁻¹). Nota: kV = kilovolt

500 ± 2 g → 500 ± 2 g (correcto)

watt- Hora → W·h o Wh (vatio-hora), preferible: 1 Wh

Kilogramo /m → kg·m⁻¹ o kg/m (kilogramo por metro)

120 watt → 120 W (vatio)

12m 50 cm → 12 m 50 cm → 12,50 m (convertir a una sola unidad: 12,50 m)

J/Kg/K → J·kg⁻¹·K⁻¹ (joule por kilogramo por kelvin)

15 amperios → 15 A (amperios: 15 A)

nano segundo → nanosegundo → ns

mN (milinewton) → mN (milinewton) — correcto

mi/s → mi·s⁻¹ (milla por segundo) — si se usa unidad no SI; mejor usar m·s⁻¹

245 cc → 245 cm³ (centímetros cúbicos)

16 horas 30¨ → 16:30 h o 16 h 30 min (recomendar 16:30)

Ohms → Ω (ohmio) — símbolo Ω; palabra "ohmio"

-100 o C → -100 °C

15 m x 10m → 15 m × 10 m (usar × para multiplicar dimensiones)

15 x 10 mm → 15 × 10 mm (ambas minúsculas y espacios)

4:30 Pm → 4:30 p.m. (preferible escribir 16:30 para formato 24 h)

240000000 m → 240 000 000 m (usar espacios para separar miles)

125 m → 125 m (correcto)

23 kMΩ → 23 kMΩ → 23 kΩ (kilohmio: kΩ). Evitar M mezclado

100 cms → 100 cm (centímetros) — símbolo: cm

Coulomb/Kg → C·kg⁻¹ (culombio por kilogramo)

5 ppm → 5 ppm — correcto (partes por millón)

120 oC → 120 °C

L=10m 50 Cm 4mm → L = 10 m 50 cm 4 mm → convertir a una sola unidad, p.ej. 10,504 m

250, 152, y 182 KHz → 250, 152 y 182 kHz (símbolo kHz, sin comas de miles)

25 km por hora → 25 km·h⁻¹ o 25 km/h (preferible 25 km·h⁻¹)

234 segundos → 234 s

Kilopascal → kilopascal (kPa)

Kg por metro cubico → kg·m⁻³ (kilogramo por metro cúbico)

12: 30 PM → 12:30 p.m. o 12:30 (preferible 12:30)

2 ½ Kg → 2,5 kg (usar coma decimal en español: 2,5 kg)

Joule/Kilogramo → J·kg⁻¹ (joule por kilogramo)

50 Metros → 50 m

display → pantalla (no es una unidad)

ampere → amperio → A

.25 s → 0,25 s (usar cero antes del decimal en notación científica/humana)

M2 → m² (metro cuadrado)

189.358,23 → 189 358,23 (usar espacio de miles, coma decimal en español)

76.458,25 → 76 458,25

Amp. → A (amperio) — símbolo A; evitar puntos

10 cm* 25cm → 10 cm × 25 cm (usar × y espacios)

0.567 → 0,567 (coma decimal en español)

Kg./m3 → kg·m⁻³ o kg/m³

1½ m → 1,5 m

24 de dic. De 07 → 24 dic. 2007 o "24 de diciembre de 2007" (usar formato claro)

## Observaciones finales

He completado y corregido los apartados solicitados con las convenciones del Sistema Internacional de Unidades (SI). Si quieres, puedo:

- Ajustar la redacción al formato que prefieras (más formal o más resumido).

- Incluir las definiciones más formales o ejemplos numéricos para cada magnitud.

- Entregar además el archivo en PDF.