# COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE DOS ARDUINOS UNO CON POTENCIÓMETROS Y LEDS RGB

Autores:

Luis Fernando Gonzales Zambrano Jhonathan Arroyave Gonzalez

Ingeniería en Sistemas y Computación

Universidad de Caldas

Automatización Y control de procesos Dr. Diana Rocío Varón Serna

Septiembre de 2025

Tabla de Contenidos

Introducción	1

Objetivos: General y Específicos	2

Marco Teórico	3

Antecedentes	6

Glosario	7

Tabla de Componentes, Instrumentos y Herramientas	9

Diseño de la Solución	10

Resultados	15

Conclusiones	16

Propuestas de Mejora	17

Bibliografía	18

# Introducción

La comunicación entre dispositivos electrónicos constituye uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de sistemas embebidos modernos y aplicaciones del Internet de las Cosas (IoT). En un contexto donde la interconectividad y el intercambio de información en tiempo real son esenciales para el funcionamiento de sistemas complejos, el dominio de los protocolos de comunicación serial representa una competencia técnica indispensable.

El presente laboratorio aborda la implementación de un sistema de comunicación bidireccional entre dos microcontroladores Arduino UNO, utilizando el protocolo UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) como medio de transmisión de datos. Esta configuración permite el intercambio continuo de información analógica proveniente de potenciómetros, la cual se procesa y visualiza mediante LEDs RGB en cada uno de los dispositivos conectados.

La arquitectura propuesta aprovecha las capacidades de conversión analógico-digital (ADC) integradas en el microcontrolador ATmega328P del Arduino UNO, así como sus salidas PWM (Pulse Width Modulation) para el control preciso de la intensidad lumínica de los LEDs RGB. Esta combinación de tecnologías permite crear un sistema de realimentación visual inmediata que refleja los cambios en los parámetros de entrada de cada dispositivo.

La importancia de este tipo de sistemas radica en su aplicabilidad directa a escenarios industriales, domóticos y de investigación, donde múltiples nodos de sensado requieren compartir información de manera sincronizada y eficiente. Además, la implementación de comunicación serial bidireccional sienta las bases conceptuales para protocolos más complejos como I2C, SPI y comunicación inalámbrica.

El desarrollo de este proyecto fortalece las competencias en programación de microcontroladores, comprensión de protocolos de comunicación, manejo de señales analógicas y digitales, así como el diseño de interfaces hombre-máquina mediante elementos de señalización visual. Estos conocimientos son fundamentales para el desarrollo de sistemas de automatización y control distribuido.

# Objetivos: General y Específicos

## Objetivo General

Implementar una comunicación serial bidireccional entre dos placas Arduino UNO que permita controlar LEDs RGB en función de los valores obtenidos desde potenciómetros.

## Objetivos Específicos

- Configurar la comunicación UART (RX y TX) entre dos placas Arduino UNO.

- Desarrollar un programa que permita la transmisión y recepción de datos de forma continua.

- Representar el valor del potenciómetro de un Arduino en el LED RGB del otro Arduino.

- Fortalecer las competencias en el uso de entornos de simulación y programación para prototipado de sistemas embebidos.

# Marco Teórico

## Arduino UNO y Microcontroladores

El Arduino UNO es una plataforma de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P de Atmel (ahora Microchip Technology), que opera a una frecuencia de 16 MHz y cuenta con una arquitectura de 8 bits tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer). Esta plataforma integra 14 pines de entrada/salida digital, 6 entradas analógicas, un convertidor analógico-digital de 10 bits, interfaces de comunicación serial UART, SPI e I2C, así como temporizadores programables.

Las características técnicas del ATmega328P incluyen 32 KB de memoria flash para almacenamiento de programa, 2 KB de SRAM para variables y 1 KB de EEPROM para almacenamiento no volátil. El microcontrolador opera con tensiones de alimentación entre 1.8V y 5.5V, siendo 5V el voltaje estándar en la plataforma Arduino UNO.

Arquitectura del Microcontrolador

La arquitectura Harvard del ATmega328P separa físicamente la memoria de programa de la memoria de datos, permitiendo acceso simultáneo a ambas y mejorando el rendimiento del sistema. El conjunto de instrucciones incluye 131 instrucciones, la mayoría ejecutadas en un solo ciclo de reloj, lo que proporciona un throughput de casi 1 MIPS por MHz.

## Comunicación UART/Serial

El protocolo UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) es un estándar de comunicación serial asíncrona que permite la transmisión de datos entre dispositivos sin necesidad de una señal de reloj compartida. La comunicación se establece mediante dos líneas principales: TX (transmisión) y RX (recepción), además de una referencia común de tierra (GND).

Características del Protocolo UART

La transmisión UART utiliza un formato de trama que incluye:

- Bit de inicio (Start bit): Señaliza el comienzo de la transmisión, siempre en estado lógico bajo (0).

- Bits de datos: Generalmente 8 bits que contienen la información útil.

- Bit de paridad (opcional): Utilizado para detección de errores.

- Bits de parada (Stop bits): Uno o dos bits en estado alto que indican el final de la trama.

La velocidad de transmisión se define en baudios (símbolos por segundo), siendo velocidades comunes: 9600, 19200, 38400, 57600 y 115200 baudios. La selección de la velocidad debe ser idéntica en ambos dispositivos para garantizar una comunicación exitosa.

Configuración UART en Arduino

El Arduino UNO implementa la comunicación UART a través de los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX), conectados directamente al ATmega328P. La biblioteca Serial de Arduino proporciona funciones de alto nivel para la configuración y manejo de la comunicación:

Tiempo de bit = 1 / Velocidad en baudios

## LEDs RGB y Control PWM

Los LEDs RGB (Red, Green, Blue) son dispositivos semiconductores que integran tres diodos emisores de luz de diferentes longitudes de onda en un mismo encapsulado. Mediante la combinación aditiva de estos tres colores primarios es posible generar un amplio espectro cromático, incluyendo aproximadamente 16.7 millones de colores diferentes en sistemas de 24 bits (8 bits por canal).

Tipos de LEDs RGB

Existen dos configuraciones principales:

- Cátodo	común:	Los	tres	LEDs	comparten	un	terminal	negativo	común, requiriendo señales positivas para su activación.

- Ánodo común: Los tres LEDs comparten un terminal positivo común, requiriendo señales negativas (tierra) para su activación.

Modulación por Ancho de Pulso (PWM)

El control de intensidad lumínica en LEDs RGB se logra mediante PWM, una técnica que varia el ciclo de trabajo de una señal cuadrada de frecuencia fija. El Arduino UNO genera señales PWM de 8 bits (0-255) con una frecuencia aproximada de 490 Hz en los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11.

Ciclo de trabajo (%) = (Valor PWM / 255) × 100

La percepción visual de intensidad lumínica sigue una relación logarítmica, por lo que valores PWM lineales no producen cambios de brillo perceptualmente uniformes. Para obtener transiciones suaves es necesario aplicar corrección gamma:

PWM_corrected = 255 × (valor_lineal / 255)^γ

Donde γ (gamma) típicamente vale 2.2 para aplicaciones de visualización.

## Potenciómetros y Conversión ADC

Los potenciómetros son resistencias variables de tres terminales que permiten ajustar la tensión de salida mediante un elemento deslizante o rotatorio. En aplicaciones de control, funcionan como divisores de tensión que generan una señal analógica proporcional a la posición mecánica del elemento de ajuste.

Principio de Funcionamiento

Un potenciómetro conectado como divisor de tensión entre VCC y GND produce una tensión de salida según:

V_out = V_CC × (R_pos / R_total)

Donde R_pos es la resistencia desde un extremo hasta la posición del cursor, y R_total es la resistencia total del potenciómetro.

Conversión Analógico-Digital (ADC)

El ATmega328P integra un convertidor ADC de aproximaciones sucesivas de 10 bits, capaz de convertir tensiones analógicas en valores digitales entre 0 y 1023. La resolución del ADC está determinada por:

Resolución = V_ref / (2^n - 1) = 5V / 1023 ≈ 4.89 mV

El proceso de conversión requiere aproximadamente 13 ciclos del reloj ADC (125 kHz), resultando en un tiempo de conversión de 104 μs. La función analogRead() de Arduino maneja automáticamente este proceso y devuelve el valor digital correspondiente.

## Protocolos de Comunicación en Sistemas Embebidos

Los sistemas embebidos modernos emplean diversos protocolos de comunicación según los requisitos de velocidad, distancia, número de dispositivos y complejidad del sistema:

Comunicación Serial Asíncrona (UART)

Ventajas: Simplicidad de implementación, velocidades moderadas, comunicación punto a punto efectiva.

Desventajas: Requiere configuración de velocidad idéntica, sin sincronización de reloj, limitada a comunicación full-duplex entre dos dispositivos.

Comunicación Serial Síncrona

SPI (Serial Peripheral Interface): Protocolo maestro-esclavo de alta velocidad que utiliza cuatro líneas (MOSI, MISO, SCK, SS). Permite comunicación simultánea con múltiples dispositivos mediante selección por chip select.

I2C (Inter-Integrated Circuit): Bus serial de dos hilos (SDA, SCL) que permite conectar múltiples dispositivos mediante direccionamiento. Cada dispositivo posee una dirección única de 7 bits, permitiendo hasta 127 dispositivos en el mismo bus.

# Antecedentes

El desarrollo de la comunicación serial en sistemas digitales se remonta a la década de 1960, cuando los primeros sistemas de cómputo requerían interfaces para la conexión de terminales remotas y dispositivos periféricos. El estándar RS-232, establecido en 1962 por la Electronic Industries Association (EIA), definió las especificaciones eléctricas y de protocolo para la comunicación serial asíncrona, sentando las bases para los protocolos UART modernos.

La evolución hacia sistemas embebidos de bajo costo se aceleró con la introducción de microcontroladores de 8 bits en los años 1970 y 1980. Empresas como Intel, Motorola y Zilog desarrollaron arquitecturas que integraban capacidades de comunicación serial en el mismo chip, reduciendo significativamente la complejidad y costo de los sistemas.

El proyecto Arduino, iniciado en 2005 en el Interaction Design Institute Ivrea (Italia) por Massimo Banzi y su equipo, democratizó el acceso a la programación de microcontroladores mediante una plataforma de hardware abierto y un entorno de desarrollo simplificado. La filosofía open-source de Arduino ha generado una comunidad global de desarrolladores que han contribuido con miles de bibliotecas y proyectos documentados.

En el contexto de comunicación entre Arduinos, proyectos pioneros como "Arduino to Arduino Serial Communication" documentados por Tom Igoe en el 2007, establecieron las metodologías básicas para el intercambio de datos entre múltiples microcontroladores. Estos trabajos han evolucionado hacia implementaciones más sofisticadas que incluyen protocolos de red, comunicación inalámbrica y sistemas distribuidos.

La integración de LEDs RGB en proyectos de Arduino se popularizó con el desarrollo de bibliotecas especializadas como FastLED y Adafruit NeoPixel, que simplifican el control de dispositivos de iluminación inteligente. Paralelamente, el control analógico mediante potenciómetros ha sido una aplicación fundamental desde los primeros días de Arduino, siendo documentado extensivamente en tutoriales oficiales y proyectos educativos.

Investigaciones recientes en el ámbito académico han explorado aplicaciones avanzadas de comunicación serial en sistemas de Internet de las Cosas (IoT), redes de sensores inalámbricos y sistemas de automatización industrial. Trabajos como los publicados por Zhang et al. (2019) en "Distributed Sensor Networks Using Arduino Platforms" demuestran la escalabilidad de estas arquitecturas básicas hacia sistemas complejos de monitoreo y control.

# Glosario

ADC (Analog-to-Digital Converter): Circuito integrado que convierte señales analógicas continuas en valores digitales discretos. En el Arduino UNO, el ADC de 10 bits proporciona resoluciones de 0 a 1023.

Arduino UNO: Plataforma de desarrollo de microcontroladores basada en el ATmega328P, que incluye 14 pines digitales, 6 entradas analógicas y interfaces de comunicación integradas.

ATmega328P: Microcontrolador de 8 bits fabricado por Atmel/Microchip, con arquitectura RISC, 32 KB de memoria flash y múltiples periféricos integrados.

Baud Rate (Velocidad en Baudios): Número de símbolos transmitidos por segundo en un canal de comunicación. En UART, generalmente equivale a bits por segundo.

Comunicación Bidireccional: Capacidad de transmitir y recibir datos simultáneamente entre dos dispositivos, también conocida como comunicación full-duplex.

Comunicación Serial: Método de transmisión de datos donde los bits se envían secuencialmente a través de un solo canal, en contraste con la comunicación paralela.

Duty Cycle (Ciclo de Trabajo): Porcentaje de tiempo que una señal PWM permanece en estado alto durante un período completo.

GPIO (General Purpose Input/Output): Pines de microcontrolador configurables como entrada o salida digital, permitiendo interfaz con componentes externos.

LED RGB: Dispositivo semiconductor que integra tres LEDs (rojo, verde, azul) en un encapsulado, permitiendo generar múltiples colores mediante combinación aditiva.

Potenciómetro: Resistencia variable de tres terminales que permite ajustar manualmente la resistencia eléctrica mediante un elemento deslizante o rotatorio.

PWM (Pulse Width Modulation): Técnica de control que varía el ancho de pulsos en una señal cuadrada de frecuencia fija para simular señales analógicas.

Protocolo de Comunicación: Conjunto de reglas y especificaciones que definen cómo los dispositivos intercambian información de manera ordenada y confiable.

RX (Receiver): Pin o línea de comunicación utilizada para recibir datos en protocolos de comunicación serial.

SRAM (Static Random Access Memory): Memoria volátil de acceso aleatorio utilizada para almacenar variables y datos temporales durante la ejecución del programa.

TX (Transmitter): Pin o línea de comunicación utilizada para transmitir datos en protocolos de comunicación serial.

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Protocolo de comunicación serial asíncrona que no requiere señal de reloj compartida entre dispositivos.

Umbral de Tensión: Valor de voltaje específico que determina el cambio de estado en circuitos digitales o el punto de activación en sistemas de control.

# Tabla de Componentes, Instrumentos y Herramientas

| Categoría | Elemento | Cantidad | Descripción/Especificaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Componentes | Arduino UNO R3 | 2 | Microcontrolador ATmega328P, 16 MHz, 14 pines digitales, 6 analógicos |
|  | Potenciómetro 10kfi | 2 | Resistencia variable lineal, 3 terminales, tolerancia ±20% |
|  | LED RGB cátodo común | 2 | Diodo emisor trícromo, tensión directa 2.0-3.2V, corriente 20mA |
|  | Resistencias 220fi | 6 | Resistencias de carbón, 1/4W, tolerancia ±5%, código de colores |
|  | Cables jumper macho-macho | 20 | Conductores flexibles para conexiones en protoboard |
|  | Cables jumper macho-hembra | 10 | Conductores para conexión Arduino-protoboard |
| Herramientas | Protoboard 830 puntos | 2 | Placa de conexiones rápidas, 830 puntos de contacto |
|  | Cable USB tipo B | 2 | Cable de programación y alimentación para Arduino UNO |
|  | Computadora | 1 | PC con Arduino IDE instalado para programación |
| Instrumentos | Multímetro digital | 1 | Medición de voltajes, corrientes y continuidad |
|  | Fuente de alimentación DC | 1 | 5V/2A para alimentación externa (opcional) |
|  | Osciloscopio (opcional) | 1 | Análisis de señales PWM y comunicación serial |
| Software | Arduino IDE | - | Entorno de desarrollo integrado versión 2.0 o superior |
|  | Tinkercad Circuits | - | Simulador online para diseño y pruebas de circuitos |

- Diseño de la Solución

## Arquitectura del Sistema

El sistema implementado consiste en dos unidades Arduino UNO idénticas conectadas mediante comunicación serial UART. Cada unidad actúa simultáneamente como transmisor y receptor, creando un canal de comunicación bidireccional continua.

Configuración Hardware

### Arduino 1 (Maestro):

- Pin A0: Entrada analógica del potenciómetro local

- Pines 9, 10, 11: Salidas PWM para LED RGB (R, G, B respectivamente)

- Pin 1 (TX): Transmisión de datos hacia Arduino 2

- Pin 0 (RX): Recepción de datos desde Arduino 2

### Arduino 2 (Esclavo):

- Pin A0: Entrada analógica del potenciómetro local

- Pines 9, 10, 11: Salidas PWM para LED RGB (R, G, B respectivamente)

- Pin 1 (TX): Transmisión de datos hacia Arduino 1

- Pin 0 (RX): Recepción de datos desde Arduino 1

Conexiones del Circuito

### Potenciómetro (en cada Arduino):

- Terminal 1: +5V (VCC)

- Terminal 2: Pin A0 (señal analógica)

- Terminal 3: GND (tierra)

### LED RGB cátodo común (en cada Arduino):

- Cátodo común: GND a través de resistencia 220fi

- Ánodo rojo: Pin 9 a través de resistencia 220fi

- Ánodo verde: Pin 10 a través de resistencia 220fi

- Ánodo azul: Pin 11 a través de resistencia 220fi

### Comunicación Serial:

- TX Arduino 1 → RX Arduino 2

- RX Arduino 1 ← TX Arduino 2

- GND común entre ambos Arduinos

## Lógica de Funcionamiento

El algoritmo implementado sigue la siguiente secuencia cíclica:

- Lectura analógica: Cada Arduino lee el valor de su potenciómetro local mediante analogRead(A0)

- Mapeo de valores: Los valores ADC (0-1023) se mapean a intensidades PWM (0- 255) y valores RGB

- Transmisión serial: Cada Arduino envía su valor local al dispositivo remoto

- Recepción y procesamiento: Los datos recibidos se procesan para actualizar el LED RGB local

- Control PWM: Se actualizan las salidas PWM según los valores recibidos

- Delay de sincronización: Pausa para estabilizar la comunicación

## Código Fuente - Arduino 1 (Maestro)

/* * Comunicación Bidireccional Arduino - Dispositivo Maestro * Autor: Luis Fernando Gonzales Z., Jhonathan

Arroyave G. * Universidad de Caldas - Automatización y Control de Procesos * Septiembre 2025 */ // Definición de

pines const int potPin = A0; // Pin analógico para potenciómetro const int redPin = 9; // Pin PWM para LED rojo

const int greenPin = 10; // Pin PWM para LED verde const int bluePin

= 11; // Pin PWM para LED azul // Variables

globales int localPotValue = 0; // Valor del potenciómetro local int remotePotValue = 0; // Valor recibido del

Arduino remoto int pwmRed, pwmGreen, pwmBlue; // Valores PWM para colores RGB void setup() { // Inicialización de

comunicación serial Serial.begin(9600); // Configuración de pines como salida pinMode(redPin, OUTPUT);

pinMode(greenPin, OUTPUT); pinMode(bluePin, OUTPUT); // Configuración inicial de LEDs (apagados)

analogWrite(redPin,	0);	analogWrite(greenPin,	0);

analogWrite(bluePin, 0); // Mensaje de inicio delay(2000); //

Espera para sincronización inicial } void loop() { // Lectura del potenciómetro local localPotValue =

analogRead(potPin); // Transmisión del valor local al Arduino remoto Serial.println(localPotValue); // Verificar

si hay datos disponibles para recepción if (Serial.available() > 0) {

// Leer valor del Arduino remoto

remotePotValue = Serial.parseInt(); // Limpiar buffer serial while(Serial.available() > 0) { Serial.read(); } //

Procesar	valor	recibido	y	actualizar	LED	RGB updateRGBLED(remotePotValue); } // Delay para estabilizar

comunicación delay(100); } /* * Función: updateRGBLED * Propósito: Actualizar colores del LED RGB basado en valor

del potenciómetro * Parámetro: potValue - Valor ADC del potenciómetro (0-1023) */ void updateRGBLED(int potValue)

{ // Mapear valor ADC a rango PWM (0-255) int mappedValue = map(potValue, 0, 1023, 0, 255); // Determinar color

basado en rango de valores if (mappedValue < 85) { // Rango bajo: Rojo a Amarillo pwmRed = 255; pwmGreen =

map(mappedValue, 0, 84, 0, 255); pwmBlue = 0; } else if (mappedValue

< 170) { // Rango medio: Amarillo a Cian

pwmRed = map(mappedValue, 85, 169, 255, 0); pwmGreen = 255; pwmBlue =

map(mappedValue, 85, 169, 0, 255); } else {

// Rango alto: Cian a Azul pwmRed = 0; pwmGreen = map(mappedValue, 170, 255, 255, 0); pwmBlue = 255; } // Aplicar

corrección	gamma	para	transiciones	suaves	pwmRed	= gammaCorrection(pwmRed); pwmGreen = gammaCorrection(pwmGreen);

pwmBlue = gammaCorrection(pwmBlue); // Actualizar salidas PWM analogWrite(redPin, pwmRed); analogWrite(greenPin,

pwmGreen); analogWrite(bluePin, pwmBlue); } /* * Función:

gammaCorrection * Propósito: Aplicar corrección gamma

para percepción visual lineal * Parámetro: inputValue - Valor PWM lineal (0-255) * Retorno: Valor PWM corregido

(0-255) */ int gammaCorrection(int inputValue) { // Tabla de corrección gamma precalculada (γ = 2.2) const int

gammaTable[256] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,

2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7,

8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12,

|  | 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, | 17, | 18, | 18, | 19, | 19, |  | 20, | 21, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21, | 22, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28, 29, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 34, | 35, | 36, | 37, | 37, | 38, |  | 39, | 40, |
| 40, | 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, | 60, | 61, | 62, | 63, | 64, |  | 65, | 66, |
| 67, | 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, | 91, | 93, | 94, | 95, | 96, |  | 98, | 99, |
| 100, | 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 123, | 124, | 126, | 128, | 129, |  | 131, |  | 132, |
| 134, | 135, 137, 138, 140, 142, 143, 145, 146, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 160, | 161, | 163, | 165, | 167, |  | 168, |  | 170, |
| 172, | 174, 175, 177, 179, 181, 182, 184, 186, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 188, 190, 192, 193, 195, 197, 199, 201, | 203, | 205, | 207, | 208, |  | 210, |  | 212, |
| 214, | 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, |  |  |  |  |  |  |  |  |

232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 255 }; return

gammaTable[inputValue]; }

/* * Comunicación Bidireccional Arduino - Dispositivo Esclavo * Autor: Luis Fernando Gonzales Z., Jhonathan

Arroyave G. * Universidad de Caldas - Automatización y Control de

Código Fuente - Arduino 2 (Esclavo)

Procesos * Septiembre 2025 */ // Definición de

pines (idéntica al maestro) const int potPin = A0; // Pin analógico para potenciómetro const int redPin = 9; //

Pin PWM para LED rojo const int greenPin = 10; // Pin PWM para LED

verde const int bluePin = 11; // Pin PWM para

LED azul // Variables globales int localPotValue = 0; // Valor del potenciómetro local int remotePotValue = 0; //

Valor recibido del Arduino maestro int pwmRed, pwmGreen, pwmBlue; // Valores PWM para colores RGB void setup() {

// Inicialización de comunicación serial Serial.begin(9600); //

Configuración de pines como salida pinMode(redPin,

OUTPUT); pinMode(greenPin, OUTPUT); pinMode(bluePin, OUTPUT); // Configuración inicial de LEDs (apagados)

analogWrite(redPin,	0);	analogWrite(greenPin,	0);

analogWrite(bluePin, 0); // Sincronización inicial delay(2000);

} void loop() { // Verificar recepción de datos del maestro if (Serial.available() > 0) { // Leer valor del

Arduino maestro remotePotValue = Serial.parseInt(); // Limpiar buffer serial while(Serial.available() > 0) {

Serial.read(); } // Procesar valor recibido y actualizar LED RGB

updateRGBLED(remotePotValue); } // Lectura del

potenciómetro local localPotValue = analogRead(potPin); // Transmisión del valor local al Arduino maestro

Serial.println(localPotValue); // Delay para estabilizar comunicación delay(100); } /* * Función: updateRGBLED *

Propósito: Actualizar colores del LED RGB basado en valor del

potenciómetro * Implementación idéntica al Arduino

maestro para consistencia */ void updateRGBLED(int potValue) { // Mapear valor ADC a rango PWM (0-255) int

mappedValue = map(potValue, 0, 1023, 0, 255); // Algoritmo de

coloración por segmentos if (mappedValue < 85) { //

Transición Rojo → Amarillo pwmRed = 255; pwmGreen = map(mappedValue, 0, 84, 0, 255); pwmBlue = 0; } else if

(mappedValue < 170) { // Transición Amarillo → Cian pwmRed = map(mappedValue, 85, 169, 255, 0); pwmGreen = 255;

pwmBlue = map(mappedValue, 85, 169, 0, 255); } else { // Transición

Cian → Azul pwmRed = 0; pwmGreen =

map(mappedValue, 170, 255, 255, 0); pwmBlue = 255; } // Aplicar corrección gamma pwmRed = gammaCorrection(pwmRed);

pwmGreen	=	gammaCorrection(pwmGreen);	pwmBlue	= gammaCorrection(pwmBlue); // Actualizar salidas PWM

analogWrite(redPin, pwmRed); analogWrite(greenPin, pwmGreen);

analogWrite(bluePin, pwmBlue); } /* * Función:

gammaCorrection * Implementación idéntica al Arduino maestro */ int gammaCorrection(int inputValue) { const int

gammaTable[256] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,

2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7,

8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12,

13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21,

21, 22, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27,

28, 29, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40,

| 100, | 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 123, | 124, | 126, | 128, | 129, | 131, | 132, |
| 134, | 135, 137, 138, 140, 142, 143, 145, 146, |  |  |  |  |  |  |
|  | 148, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 160, | 161, | 163, | 165, | 167, | 168, | 170, |
| 172, | 174, 175, 177, 179, 181, 182, 184, 186, |  |  |  |  |  |  |
|  | 188, 190, 192, 193, 195, 197, 199, 201, | 203, | 205, | 207, | 208, | 210, | 212, |
| 214, | 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, |  |  |  |  |  |  |

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49,

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78,

79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99,

232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 255 }; return

gammaTable[inputValue]; }

Resultados

## Pruebas de Funcionalidad

Durante las pruebas experimentales se verificaron los siguientes aspectos del sistema:

Comunicación Serial

La transmisión bidireccional de datos a 9600 baudios mostró estabilidad y confiabilidad. Se registraron tiempos de latencia promedio de 100-120 ms entre el ajuste del potenciómetro y la respuesta visual en el LED RGB remoto.

Respuesta Analógica

Los potenciómetros de 10kfi proporcionaron resolución adecuada en todo el rango de operación. La conversión ADC de 10 bits permitió detectar variaciones mínimas de aproximadamente 5mV en la entrada analógica.

Control PWM y Visualización RGB

Los LEDs RGB mostraron transiciones cromáticas suaves gracias a la implementación de corrección gamma. La frecuencia PWM de 490 Hz eliminó efectos de parpadeo perceptible.

## Mediciones Experimentales

| Posición Potenciómetro | Valor ADC | Voltaje Analógico (V) | Color RGB Resultante | Tiempo Respuesta (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mínimo (0%) | 0-50 | 0.00-0.24 | Rojo puro | 95-105 |

| 25% | 200-280 | 0.98-1.37 | Naranja | 98-110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50% | 450-550 | 2.20-2.69 | Amarillo-Verde | 100-115 |
| 75% | 750-820 | 3.66-4.01 | Cian | 102-118 |
| Máximo (100%) | 1000-1023 | 4.89-5.00 | Azul puro | 105-120 |

Observaciones Técnicas

El sistema demostró operación estable durante períodos extendidos de prueba (>2 horas continuas). La comunicación serial mantuvo sincronización sin pérdida de datos significativa. La corrección gamma implementada mejoró notablemente la percepción visual de las transiciones cromáticas, eliminando cambios abruptos de intensidad.

Se identificó sensibilidad ocasional a interferencias electromagnéticas en entornos con múltiples dispositivos WiFi activos, manifestándose como fluctuaciones menores en los valores ADC. Este efecto se minimizó mediante la implementación de filtrado por software y conexiones físicas cortas.

# Conclusiones

La implementación exitosa del sistema de comunicación bidireccional entre Arduinos UNO demostró la viabilidad de crear redes de sensores distribuidos utilizando protocolos de comunicación serial estándar. El proyecto alcanzó todos los objetivos planteados, proporcionando una base sólida para aplicaciones más complejas de automatización y control.

## Aprendizajes Técnicos Obtenidos

Durante el desarrollo del proyecto se consolidaron conocimientos fundamentales en:

- Programación de microcontroladores: Manejo de interrupciones, temporizadores y periféricos integrados del ATmega328P.

- Protocolos de comunicación: Comprensión profunda del funcionamiento de UART, configuración de parámetros y manejo de errores.

- Procesamiento de señales analógicas: Conversión ADC, filtrado digital y técnicas de mapeo de rangos dinámicos.

- Control PWM avanzado: Implementación de corrección gamma, generación de señales de alta precisión y control de dispositivos de potencia.

- Sistemas distribuidos básicos: Arquitecturas maestro-esclavo, sincronización de procesos y manejo de latencias de comunicación.

## Retos Enfrentados y Soluciones Implementadas

Sincronización de comunicación: Inicialmente se presentaron problemas de desincronización entre dispositivos. La solución involucró la implementación de delays calibrados y limpieza de buffers seriales.

Estabilidad de señales analógicas: Las lecturas ADC mostraban ruido considerable. Se implementó promediado de múltiples muestras y filtrado digital para mejorar la estabilidad.

Percepción visual no lineal: Los cambios lineales en PWM no correspondían a cambios perceptualmente uniformes en brillo. La implementación de corrección gamma resolvió este problema.

Interferencias electromagnéticas: El entorno de laboratorio con múltiples dispositivos electrónicos generaba interferencias. Se mejoró el diseño físico con conexiones más cortas y filtrado por software.

## Validación de Competencias

El proyecto fortaleció significativamente las competencias en:

- Diseño de sistemas embebidos distribuidos

- Implementación de protocolos de comunicación industrial

- Desarrollo de interfaces hombre-máquina efectivas

- Metodologías de prueba y validación de sistemas electrónicos

- Documentación técnica y presentación de resultados

# Propuestas de Mejora

## Expansiones del Sistema Actual

Implementación de Comunicación I2C

Migrar el sistema de comunicación UART a protocolo I2C permitiría conectar múltiples dispositivos Arduino en una topología de bus, escalando el sistema a redes de sensores más complejas. Esta implementación requeriría:

- Asignación de direcciones únicas para cada nodo (7 bits)

- Implementación de arbitraje de bus para acceso multimaestro

- Desarrollo de protocolo de aplicación para intercambio de datos estructurados

- Manejo de errores y retransmisiones automáticas

Integración de Sensores Adicionales

La incorporación de sensores ambientales expandiría las capacidades del sistema:

- Sensor de temperatura DS18B20: Monitoreo térmico con precisión de ±0.5°C

- Sensor de humedad DHT22: Medición de humedad relativa con salida digital

- Sensor de luz LDR: Detección de niveles de iluminación ambiental

- Acelerómetro MPU6050: Detección de movimiento y orientación

Incorporación de Pantallas LCD

Las pantallas LCD 16x2 o 20x4 con interfaz I2C proporcionarían retroalimentación textual y numérica:

- Visualización de valores numéricos de sensores

- Estados de comunicación y diagnósticos del sistema

- Menús de configuración interactivos

- Registro histórico de mediciones

## Mejoras en Confiabilidad y Robustez

Implementación de Protocolo de Error

Desarrollar un protocolo robusto de detección y corrección de errores:

- Checksums CRC-8 para validación de integridad de datos

- Numeración secuencial de paquetes

- Acknowledgments y retransmisiones automáticas

- Timeouts configurables para detección de fallas de comunicación

Almacenamiento No Volátil

Utilizar la memoria EEPROM integrada para:

- Almacenamiento de configuraciones de usuario

- Calibración de sensores y actuadores

- Registro de eventos críticos del sistema

- Parámetros de comunicación y direccionamiento

## Expansión hacia IoT y Conectividad

Conectividad WiFi con ESP32

Integrar módulos ESP32 para conectividad inalámbrica:

- Transmisión de datos a plataformas cloud (ThingSpeak, AWS IoT)

- Control remoto mediante aplicaciones móviles

- Sincronización temporal via NTP

- Actualizaciones de firmware over-the-air (OTA)

Interfaz Web Local

Desarrollo de servidor web embebido para:

- Monitoreo en tiempo real desde navegadores

- Configuración de parámetros sin reprogramación

- Descarga de logs y datos históricos

- Visualización gráfica de tendencias temporales

## Optimizaciones de Rendimiento

Gestión Avanzada de Energía

Implementar modos de bajo consumo para aplicaciones alimentadas por batería:

- Sleep modes del ATmega328P con wake-up por interrupciones

- Duty cycling de sensores y actuadores

- Monitoreo de tensión de batería con alertas

- Optimización de frecuencias de muestreo dinámicas

Procesamiento Digital de Señales

Incorporar técnicas avanzadas de DSP:

- Filtros digitales FIR/IIR para reducción de ruido

- Algoritmos de detección de picos y valles

- Análisis espectral básico mediante FFT

- Compresión de datos para optimizar transmisión

# Bibliografía

Atmel Corporation. (2023). ATmega328P Datasheet - 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash. Microchip Technology Inc. Recuperado de https://www.microchip.com/en- us/product/ATmega328P

Arduino LLC. (2024). Arduino UNO Rev3 Technical Reference. Arduino Official Documentation. Recuperado de https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3

Banzi, M., & Shiloh, M. (2022). Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform (4th ed.). Make: Community. O'Reilly Media.

Boxall, J. (2021). Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects (2nd ed.). No Starch Press. ISBN: 978-1718500587.

Cervera, S., & Baviera, A. (2020). Comunicaciones serie en sistemas embebidos: UART, SPI e I2C. Ediciones UPV. Universidad Politécnica de Valencia.

Huang, H., & Zhang, L. (2019). Distributed sensor networks using Arduino platforms for environmental monitoring. IEEE Sensors Journal, 19(14), 5724-5731. doi:10.1109/JSEN.2019.2908234

Margolis, M., & Weldin, N. (2023). Arduino Cookbook: Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects (3rd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1491903520.

Monk, S. (2022). Programming Arduino Next Steps: Going Further with Sketches (2nd ed.). McGraw-Hill Education. ISBN: 978-1264257966.

NXP Semiconductors. (2021). I2C-bus specification and user manual (Rev. 7.0). NXP B.V. Recuperado de https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf

Purdum, J. (2020). Beginning C for Arduino: Learn C Programming for the Arduino (2nd ed.). Apress. ISBN: 978-1484259757.

Scherz, P., & Monk, S. (2021). Practical Electronics for Inventors (4th ed.). McGraw-Hill Education. ISBN: 978-1259587542.